УДК 662.6(03)

# ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ  ТЕПЛОТВОРНОЙ  СПОСОБНОСТИ  ТОПЛИВ

 2007 г. Холманский А.С.

Предложен и апробирован экспресс-анализ теплотворной способности различных топлив и водно-топливных эмульсий получаемых из нефтепродуктов, а также при пиролизе растительного или органического сырья.

Ключевые слова: топливо, горение, теплотворность, пиролиз.

Для установления оптимальных режимов быстрого пиролиза биомассы и органических веществ важным критерием является величина теплотворной способности  жидких и газообразных продуктов пиролиза. Для определения теплотворной способности  или удельной теплоты сгорания топлива обычно используют дорогостоящие калориметры. В настоящей работе предложен и апробирован простой метод экспресс-анализа теплотворной способности жидкого топлива. С его помощью произведены оценки теплотворной способности рапсового масла и ряда горючих жидкостей, полученных методом быстрого пиролиза растительной биомассы и отходов текстильного производства. Используя данные по составу пиролизных газов, сделали оценки их средней теплотворной способности. Изучили влияние на теплоту сгорания дизельного топлива добавки воды и времени хранения водно-дизельной эмульсии.

# МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

В основу метода положили сравнение теплового эффекта от сгорания равного количества топлива с известной и неизвестной удельной теплотой сгорания. Тепловой эффект фиксировали, нагревая в пламени топлива при одинаковых условиях 100 мл дистиллированной воды. Схема установки показана на рис. 1.

Рис. 1. Установка для измерения теплотворной способности топлива. 1 – фарфоровая чашка (Ø 7 см); 2 – спираль из асбестовой нити (Ø 2 мм, длина15 см); 3 – дистиллированная вода (100 мл); 4 – колба из термостойкого стекла; 5 – ртутный термометр (цена деления 0,1оС).

При оценках исходили из следующего. Считали, что количество тепла (Q), выделяемое при сгорании m топлива с удельной теплотой сгорания q, полностью усваивается газообразными продуктами горения, имеющими среднюю теплоемкость Cгаз, а затем некая доля этого тепла передается колбе с водой. Можно считать, что при неизменных  условиях проведения опытов доля потерянного тепла (Qпотерь) будет практически одинакова для всех образцов топлива.

В данном приближении справедливы будут уравнения:

Q = m q = m Cгаз(Тгор – Тком ) =  Мводы Cводы (T – Tком ) + Qпотерь         (1)

Здесь Тгор – температура горения топлива, Тком –  комнатная температура, Т – максимальная температура нагрева воды; Мводы = 0,1 кг, Cводы – теплоемкость воды.

Впрыскивали шприцом 1 мл топлива и определяли величину m, исходя из его плотности  (ρтоп), значение которой брали из справочников или определяли с помощью ареометров или путем взвешивания 1 мл топлива на аналитических весах.

С учетом сказанного и (1) для величины теплотворной способности получим выражение:

q = К ΔТ /ρтоп + Qпотерь,     (2)

где К – постоянный коэффициент, а ΔТ = (T - Tком ).

Для практических целей уравнение (2) представили в виде калибровочной прямой, для построения которой использовали ряд горючих органических жидкостей с известными значениями q и ρ (Рис. 2). Жидкости использовали марки ХЧ (для хроматографии).

Рис 2. Калибровочная прямая – зависимость между температурой нагревания воды и теплотворной способностью топлива.

Значения q для предельных углеводородов, спиртов и эфиров хорошо подчиняются (2). Толуол как ароматическое соединение в данных условиях сгорает не полностью, что приводит к выделению заметного количества сажи. Очевидно, что долю массы толуола превратившейся в сажу следует вычесть из величины массы фигурирующей в (1) и учесть  уменьшение Q как дополнительные потери тепла (Qсажа), которым будет соответствовать своя величина ΔТсажа на Рис 2.

Долю потерь тепла (Qсажа/Q) можно определить с помощью калибровочной прямой, полагая, что табличное значение q для толуола отвечает его полному сгоранию и должно лежать на прямой Рис 2. Исходя из графика получим, что для толуола потеря тепла Qсажа из-за неполного сгорания составляет такую долю от общего количества тепла:

Qсажа/Q = ΔТсажа /ΔТ          (3)

Для толуола из (3) следует значение 25% (8/31). Эту величину использовали для оценки доли ароматических соединений в дизельном топливе (ДТ). Как следует из Рис 2 потери тепла из-за неполного сгорания ДТ составляют ~8% (2,5/31,5). Эти 8% соответствуют ¼ от всего количества ароматических соединений в ДТ. Следовательно, их полная величина будет порядка 30%.

# РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты измерений представлены на Рис 2 и в Таблицах 1-3. Случайная ошибка измерения ΔТ, а значит и q не превышала 10%. В таблицах приведено среднее значение <ΔT>. Оценки q  смесей ДТ с водой и рапсового масла  проводили по формуле:

q* = qдт (ΔТ /ΔТДТ)            (4)

## Таблица 1

Величины ΔТ  для горючих веществ с известными характеристиками

| Вещество | Этилацетат | Этанол | Ацетон | Пропанол | Толуол | Гексан | Октан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <ΔT> (К) | 19,1 | 24,1 | 24,0 | 26,4 | 23,3 | 33,3 | 35,7 |
| q (МДж/кг) | 25,5 | 29,8 | 30,8 | 33,3 | 42,5 | 48,4 | 48,0 |
| ρ (кг/м3) | 900 | 789 | 791 | 785, 804 | 866 | 660 | 702 |

Получение продуктов быстрого пиролиза описано в работах [1]. В настоящей работе анализировали теплотворную способность биодизелей (БД), полученных от пиролиза  растительного сырья и органических отходов.

# Таблица 2

Величины ΔТ  и экспериментальные значения q и ρ для дизтоплива и биодизелей

| Топливо | ДТ | ДТ1 | ДТ2 | БД1 | БД2 | БД3 | БД4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <ΔT> (К) | 28,4 | 28,1 | 29,8 | 20,0 | 28,4 | 20,5 | 24,2 |
| q (МДж/кг) | 43 | 42,5* | 45* | 26 | 38 | 27 | 37* |
| ρ (Кг/м3) | 824 | 823 | 816 | 1,02 | 850 | ~900 | 920 |

ДТ1 – ДТ + Н2О (30%) эмульсия месячной выдержки;

ДТ2 – ДТ + Н2О (30%) свежеприготовленная эмульсия;

БД1 – отходы производства зерна;

БД2 – отходы текстильного производства;

БД3 – опавшие листья;

БД4  – рапсовое масло.

По химическому составу  продукты пиролиза представляют собой смесь воды, спиртов, альдегидов, эфиров и углеводородов [1]. Поэтому  величину q для них определяли, исходя из измеренных величин ΔТ и используя  калибровочную прямую. Полученные таким образом величины оказываются близкими к эфирам  и спиртам, что и подтверждает наличие в них соответствующих горючих соединений.

Значение q для рапсового масла получилась близкой к справочной величине, что свидетельствует о правомочности использования формулы (4) для определения q топлив родственных ДТ. Известно  [2], что предельная стабильность водно-топливных эмульсий, приготовленных с помощью виброкавитационных гомогенизаторов, не превышает месяца для самых технологичных  поверхностно-активных добавок (например, ОП-10). Согласуются с этими данными и полученные нами результаты, а именно, равенство q*  ДТ1 и q  ДТ. Увеличение  q*  ДТ2 по сравнению с q  ДТ при снижении его плотности, очевидно, обусловлено повышением степени газификации смеси ДТ + Н2О в процессе ее гомогенизации. Для выявления эффекта воды в этом случае следует сравнивать q* с q  ДТ, прошедшего аналогичную обработку на гомогенизаторе.

# Таблица 3

Состав и теплотворная способность газа, получаемого при пиролизе

органического сырья и биомассы

| Сырье | Тпирол (оС) | Массовые доли горючих газов (масс%) |  |  |  |  | Vорг (%) | <qгаза> (МДж/кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CH4 | C2 | C3 | C4 | CO |  |  |
| Древесные опилки | 650 | 14,8 | 2,9 | 7,0 | 3,1 | 36 | 28 | 18,3 |
|  | 750* | 13,7 | 0,9 | 11,6 | 0,4 | 47 | 16,5 | 19,0 |
| Солома озимой ржи | ~600 | 49,2 | 15,0 | 18 | 7 | ~30 | 90 | ~50 |
| Опавшие листья | -«- | 37,8 | 6,5 | 4,4 | 1,2 | 32 | 50 | 30,4 |
| Отходы текстиля | -«- | 38,7 | 8,1 | 11,8 | 5,2 | 23,4 | 65 | 36,6 |
| qi (МДж/кг) | – | 55,6 | 51,9 | ~50,5 | 49,5 | 10,1 | – | – |

*) пиролиз проведен в кварцевом реакторе с железом в качестве катализатора;

остальные данные относятся к пиролизу в металлическом реакторе.

Данные хроматографического анализа по составу осушенных газов, полученных при пиролизе различного сырья, приведены в [1]. Горючие компоненты газа включали  предельные и непредельные углеводороды от метана до бутана (С1 – С4), окись углерода (СО) и незначительное количество водорода (менее 1 масс%). Входили в состав газа и негорючие неорганические продукты (O2, N2, CO2). Массовую долю (ci) горючих компонентов газа в единице объема рассчитывали с учетом распределения суммарных объемных долей органических (Vорг) и неорганических компонентов газа. Используя справочные значения теплотворной способности (qi) для каждого горючего компонента газа, среднее значение <qгаза>  оценили по формуле:

<qгаза> = Σ ci qi     (5)

Результаты оценок <qгаза>  приведены в Таблице 3. Из них следует, что теплотворная способность пиролизного газа существенно зависит от химической структуры сырья.

Таким образом, можно заключить, что предложенная в работе методика экспресс-анализа жидких и газообразных топлив вполне может быть использована для оперативной оценки теплотворной способности любого вида топлива, как полученного из нефти, так и топлив, получаемых из растительного сырья или органических продуктов.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Холманский А.С., Сорокина Е.Ю., Порев И.А., Курганов А.А. 
Быстрый пиролиз клетчатки // Электронный журнал «Исследовано в России». 
http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2004/123.pdf; Пиролиз древесных опилок в кварцевом реакторе // Электронный журнал. Математическая морфология. – Т. 5. – Вып. 5. - 2006. -URL: http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-12-html/holmansky/holmansky.htm.

3. Технические эмульсии // dispergator.h1.ru/tecnic_inf.htm

### The express-analysis of a calorific value fuels

#### Kholmanskiy A.S.

The summary. The express-analysis of a calorific value various fuels and aqua-fuel emulsions gained of oil products is offered and approved, and also at pyrolysis of vegetative or organic raw material.

Keywords: fuel, burning, calorific, pyrolysis.

ГНУ ВНИИ электрификации сельского хозяйства (Москва).

Поступила в редакцию 1.08.2007.